Atividade prática 02 - Meios de Transmissão de Dados:

Pesquisa sobre Meios de Transmissão de Dados

Alícia Elizabeth Pilar Flor
      SENAI/SP – Americana – CFP 5.07

    - INTRODUÇÃO

A princípio a tecnologia avançou imprescindivelmente em durante o século 18 a 21 com vários aspectos criados com possibilidades novas, o crescimento da comunicação digital, as redes de computadores, permitiram a troca de informações em várias áreas em amplitude mundial. Além disso meios de transmissão de dados e informações podem ser definidos em caminhos físicos ou sem o fio para transportas as informações entre os computadores, servidores e outros eletroeletrônicos conectados a rede. Esses meios incluem em sua montagem os fios de cobre, fibras óticas e tecnologias sem fio, como o Wi-Fi e redes moveis. No entanto, cada um dos tipos específicos de transmissão de dados possui seu próprio alcance, velocidade, custo e qualidade de transmissão de determinada informação ou dado. Por tanto, esta pesquisa tem como objetivo de desenvolver o conhecimento sobre os Meios de Transmissão de Dados, por conceitos básicos, explicando sua magnitude dentro da Arquitetura de Redes com IOT e analisar o peso que essas tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento de sistemas baseados em Internet das Coisas.
“No Brasil, dados mostram que apenas entre o último trimestre de 2006 e o primeiro de 2007 o total de usuários de banda larga passou de 5,6 milhões para 6 milhões (crescimento de 7,4%) (BRANDÃO JÚNIOR, 2007). Com este crescimento e com o impulso dado pelo governo à inclusão digital, por meio da universalização da Internet, onde o objetivo é levar o acesso à Internet para todos os lares. Surge uma nova discussão sobre a falta de infraestrutura física suficiente para levar esse serviço até o usuário final. Esta discussão atrai o interesse de fabricantes que desejam utilizar as redes de distribuição de baixa e média tensão como suporte para a banda larga. Cada vez mais difundidas, as soluções de PLC surgem como opção na universalização da conectividade fora dos grandes centros (JATOBÁ, 2007).” (SILVA e PACHECO, 2008, pg. 2)

  - MEIOS DE TRANSMISSÃO CABEADOS

2.1 TIPOS DE CABEAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS

Apesar de todo o investimento para o aprimoramento de transmissão de dados, infelizmente as pessoas não conseguem diferenciar, porém e essencial saber sobre os modelos e os equipamentos eletrônicos que utilizamos cotidianamente. Durante as décadas, desenvolveu-se três tipos de cabos de rede com propriedades específicas para aumentar a eficiência de suas características de acordo com a funcionalidade atribuída. Por tanto, temos o cabo coaxial, “A capacidade de transmissão do cabo coaxial é de 10 Mbps (megabytes por segundo). Devido à malha de proteção e à blindagem eletromagnética, esse tipo de fio sofre pouca interferência, garantindo uma transmissão clara dos sinais.” (CONDUSCAMP, 2023). O tipo de cabo mais comum, usado para vários tipos de transmissão e que se compõe e um núcleo condutor com um fio de cobre principal que e revestido com material isolante, o mais comum, a borracha, além de possuir a blindagem metálica, sendo seus principais conectores o RCA (áudio e vídeo) e BNC (Enthernt).

Então, o segundo tipo de cabo e o de “rede par trançado blindado”, também comum de se ver em cenários onde e crucial e tem o alto risco de interferência eletromagnética (EMI) e radiofrequência (RFI), ambientes industriais, data centers, câmera de segurança, entre outros. “[..] o modelo é composto por fios de cobre e revestido por material isolante (como o plástico) e conta com blindagem contra ruídos externos. O termo”cabo de rede par” se dá por conta do entrelaçamento de pares de fios que impede interferências eletromagnéticas. É um tipo de cabo de rede indicado para quem busca uma transmissão sem perder informações.” (CONDUSCAMP, 2023).

Por fim, temos os cabos de “rede a par trançado não blindado” (Unshielded Twisted Pair ou UTP ou CAT5), esse e o tipo de cabeamento mais utilizado para a conexão com internet em qualquer lugar, fácil manuseio e instalação e mais acessível. “É recomendado para conexões de até 100 m de distância, apresentando capacidade de transmissão na faixa dos 100 Mbps e frequência de 100 MHz (mega-hertz), superior ao coaxial. Assim como o modelo blindado, o modelo sem blindagem para uso externo também é uma opção. Com duas capas, você pode utilizá-lo sem medo em ambientes desprotegidos de agentes como sol, chuvas e ventos.” (CONDUSCAMP, 2023).

2.2 VANTAGENS DA TRANSMISSÃO DE DADOS POR CABEAMENTO

A principio, a transmissão via cabeamento sempre vai ser melhor do que via bluethoot, principalmente pelo motivo de ser uma transmissão de informações via direta e sem interrupções de outros usuários ou influencia de conexão de outros usuários, então promovera a maior velocidade de transmissão, desemprenho e confiabilidade excelentes, segurança e baixa latência em comparação com as conexões fia WI-Fi ou Bluethoot como exemplo.

2.3 DESVANTAGENS DE TRANSMISSÃO DE DADOS POR CABEAMENTO

No entanto, a transmissão feita deste jeito limita a mobilidade dos usuários para outros ambientes, pode-se ter alto custo para a compra de cabos específicos, a instalação e a manutenção é complexa, além do maleficio das interferências (cabos de cobre) e danos físicos.

2.4 INDICAÇÕES DE ULTILIZAÇÃO DE CABOS

Como falado antes, as principais desvantagens são a falta de mobilidade, então e recomendado que se estabeleça em um lugar para deixa-lo la ou se hospedar por muito tempo, pois a vida útil do cabo se esgota cada vez que se conecta ou desconecta, ter maior responsabilidade com o cabo e deixar em um lugar livre de agua. Andrew S. Tanenbaum, autor do livro "Redes de Computadores", defende a superioridade dos cabos em determinados cenários. Ele afirma que:

"Em situações onde a confiabilidade e a velocidade são críticas, como em backbones de redes corporativas e data centers, o cabeamento estruturado (especialmente fibra óptica) ainda é a única opção viável, pois oferece uma largura de banda dedicada e imune a interferências que o Wi-Fi não pode garantir."

  - MEIOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO

3.1 TIPOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS SEM CABO

Durante a nosso atual século, os meios de transmissão via sem cabo tem se tornado o mais usado por causa da facilidade de conexão e sem complexidades. Portando o Wi-Fi e um tipo de conexão de rede via ondas eletromagnéticas sem necessidade ao cabeamento Enthernet, usado em residências, escritórios e locas públicos, com possibilidade de alcance para vários usuários entrarem em uma mesma rede, sendo um tipo de conexão de redes pessoais de curto alcance, estas tecnologias são projetadas para conectar dispositivos próximos, seja no ambiente pessoal ou local, com um ponto de acesso típico em um alcance de 20 metros em um ambiente fechado.

Em segundo mais usado, o Bluethoot e uma tecnologia capaz de criar uma “Rede de Area Pessoal” (PAN), possibilitando a conexão de outro dispositivo móvel, como fones, caixa de som, computador. Também e um tipo de conexão de redes pessoais de curto alcance, tornando possível a oportunidade de transmitir arquivos, fotos, vídeos, documentos, músicas, além de conectar periféricos como mouses, teclados, fones de ouvido, caixas de som e smartwatches, mantendo a conexão em no máximo 10 metros de distancia do aparelho transmissor.

Por fim, o LoRaWAN e um tipo de transmissão de dados sem a dependência do cabo, especificamente para o IoT, sacrifica a alta velocidade de transmissão em troca do consumo de energia e um alcance extremamente longo, conectando sensores ate 15 quilômetros de distância, sendo o ideal para aplicações como agricultura de precisão e cidades inteligentes.

3.4 VANTAGENS DE TRANSMISSÃO DE DADOS SEM FIO

A principal vantagem da transmissão de dados sem fio é a mobilidade, que liberta usuários e dispositivos das amarras físicas, permitindo conexão contínua em movimento. Além disso, oferece facilidade e rapidez de implantação, já que uma rede pode ser estabelecida em horas, ao contrário de semanas necessárias para cabeamento. Essa tecnologia também proporciona grande escalabilidade e flexibilidade, pois novos dispositivos são integrados à rede sem a necessidade de nova infraestrutura física. Há uma significativa redução de custos ao eliminar gastos com cabos e mão de obra para instalação, especialmente em projetos de IoT. Por fim, viabiliza a conectividade em locais remotos ou de difícil acesso (como reservas ambientais ou áreas rurais) através de tecnologias como LoRaWAN, e permite o acesso a informações em tempo real, aumentando a produtividade em setores como logística e saúde.

3.4 DESVANTAGENS DE TRANSMISSÃO DE DADOS SEM FIM

A principal desvantagem da transmissão de dados sem fio é a segurança, pois os dados trafegam pelo ar e ficam mais vulneráveis a interceptações e ataques como o "homem-no-meio". Há também o problema da interferência, já que dispositivos comuns (como micro-ondas) e o congestionamento de redes em áreas densas degradam a qualidade do sinal. As limitações físicas são outro ponto crítico: paredes e obstáculos reduzem o alcance, e existe uma relação inversa entre velocidade e distância do roteador. A largura de banda compartilhada faz com que a velocidade caia à medida que mais dispositivos se conectam simultaneamente. Dispositivos sem fio dependem de baterias, exigindo recargas constantes, o que pode ser inconveniente. Por fim, estão sujeitos a regulamentações governamentais que podem restringir o uso de certas frequências em diferentes países, limitando a interoperabilidade.

3.5 INDICAÇÃO DE USO
Para complementar, trago a visão de um especialista sobre as aplicações práticas dessa tecnologia. O professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ruy Carlos Ramos de Menezes, comentou sobre os limites e as possibilidades das transmissões sem fio, destacando que, embora existam aplicações consolidadas, é preciso ter cautela com promessas de soluções universais. Sua fala ajuda a entender que a tecnologia sem fio é uma ferramenta poderosa para contextos específicos, mas não uma solução mágica para todos os problemas. "Obviamente que isso é uma meta, é um sonho chegar a esse ponto. Eu sei que há pesquisas realmente nessa área, mas até onde se sabe isso está limitado a baixíssimas potências... Certamente é uma coisa para o futuro, tudo indica que haverá (a tecnologia). Agora, a preocupação... imagino que seja muito mais imediata. Achar que essa tecnologia é solução... é realmente um disparate.".

  - COMPARAÇÃO E ESCOLHA

4.1 COMPARAÇÃO DE VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO E ALCANÇE DOS MEIOS CABEADOS E NÃO CABEADOS.

A transmissão de dados pode ser realizada por meios cabeados ou sem fio, cada um com características distintas de velocidade e alcance. Entre os meios cabeados, a fibra óptica oferece o melhor desempenho, com velocidades acima de 100 Gbps e alcance de dezenas de quilômetros, sendo imune a interferências. O par trançado (Ethernet) atinge até 10 Gbps, porém com alcance limitado a 100 metros, sendo o padrão para redes locais. O cabo coaxial oferece centenas de Mbps com alcance intermediário. Nos meios sem fio, o Wi-Fi proporciona altas velocidades (acima de 2 Gbps) mas com alcance curto (cerca de 20 metros) e suscetibilidade a obstáculos. As redes celulares (4G/5G) equilibram velocidade e cobertura em escala quilométrica. Tecnologias como LoRaWAN e Zigbee sacrificam velocidade (baixas taxas) em prol de longo alcance (até 20 km) e baixo consumo para IoT. A escolha do meio adequado depende do equilíbrio necessário entre velocidade, alcance e aplicação específica.

4.2 COMO AFETA A ESCOLHA DE MEIO DE TRANSMISSÃO

A escolha do meio de transmissão afeta diretamente o desempenho da rede em termos de largura de banda, latência e confiabilidade. Meios cabeados como fibra óptica oferecem alta velocidade e estabilidade, sendo imunes a interferências, enquanto meios sem fio estão sujeitos a congestionamento, obstáculos físicos e interferências de dispositivos como micro-ondas, o que pode causar oscilações e perda de pacotes. Quanto à segurança, redes cabeadas exigem acesso físico para interceptação, oferecendo proteção natural adicional. Já as redes sem fio transmitem dados pelo ar, tornando-as inerentemente mais vulneráveis a ataques como interceptação, "homem-no-meio" e pontos de acesso fraudulentos. A segurança wireless depende da correta implementação de criptografia (como WPA3) e autenticação, enquanto redes cabeadas requerem controle de acesso físico a switches e salas de servidores. A escolha deve equilibrar as necessidades de desempenho com o nível de segurança exigido pela aplicação.

  - REFERENCIAS

- https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94547696/35-libre.pdf?1668945971=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTransmissao_de_dados_atraves_da_rede_ele.pdf&Expires=1772719329&Signature=fl4WCbTZ~FIeNK8dp8GC6e4dAgPTxIqaiXxttiONbUqaxl1ueuJaXWwb~KQJvozACN57E9gJBVW3viCKTNxRkJhU01TDtjkaecssERwQ7usU7J2DKTk3RD0l-~wA-6JLNap-F99Eq-IXdPlLY9B6a7uj-tLJqPLcocp5Av~~CbC4gj5xrLi6JI~07DthXuTzNmPN7ZCH10VxZdXdRSAa0-5L8hfC-qoY9rplC~p0M78QuI9bRL5K~xgs3ZzBK9yS82ntvGiiThqw9WoQdMAq7WdVsuYxfPUeFMgAh19KuDtyfxSVZ63UfUMEQJe2txi4h8DK165GRnpeL3Vh7UEWeQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 
 
https://biblioteca.fsp.usp.br/guia/i_cap_03.htm

- https://chatgpt.com/c/69a97ba0-bac0-832d-9f6c-5f94a2a3ea42 
https://normas-abnt.espm.br/index.php?title=Cita%C3%A7%C3%A3o_direta
https://www.todamateria.com.br/normas-abnt-trabalhos/ 
https://professor.ufrgs.br/dagnino/sites/default/files/imagecache/inline_larger/dagnino/files/captura-modelo-artigo-cln-ufrgs3.jpg

- https://www.google.com/search?q=onde+se+e+comun+cabo+e+o+de+%E2%80%9Crede+par+tran%C3%A7ado+blindado%E2%80%9D%2C&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR1199BR1199&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCDI4MDFqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&udm=50&fbs=ADc_l-acAb_3MMOAUx0zmbUpgBqRiigBgL2I_pgQa-94zvB054Dys3s2x_Qm_GJcU2DlSXgtwykOhjc8tZDD70ApjQy2d8G2UxiTb9Ys8-r8BdMeRPC5lQqWwz_I3eSKibdCog6uVUCQSofCk_lFngQJyA31LIY4NEDdHhu021gcVZRNeyc_s176icETNsiAPpP6B0qtTrZYAMhn3q5RC_cpPafY072NGQ&ved=2ahUKEwislv6F8oiTAxWMHrkGHQebAOAQ0NsOegQIAxAB&aep=10&ntc=1

- https://www.infolinktelecom.com/blog/confira-5-vantagens-de-utilizar-internet-via-cabo/ 
https://unihands.com.br/cabeamento-estruturado/saiba-quais-vantagens-desvantagens-cabeamento-estruturado/#:~:text=Quais%20s%C3%A3o%20as%20desvantagens%20do,para%20garantir%20uma%20execu%C3%A7%C3%A3o%20adequada.
https://www.datacomjournal.com/article/44/5-2-2-556.pdf 
https://chat.deepseek.com/a/chat/s/5cf80523-363a-42ed-9781-3eeedf004581 
https://techdmais.com/tecnologias-sem-fio-vantagens-e-desvantagens-exploradas/ 
https://www.ck12.org/flexi/pt-br/ciencias-fisicas/interferencia-de-ondas/as-ondas-de-radio-podem-interferir-nos-sinais-de-wi-fi/

- https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/docs/wireless/2-4-vs-5ghz.html

- https://www.netspotapp.com/pt/wifi-troubleshooting/what-is-rf-interference.html 
https://www.dell.com/support/contents/pt-br/article/product-support/self-support-knowledgebase/networking-wifi-and-bluetooth/wi-fi-network-standards-overview 
https://www.positivoseg.com.br/blog/sistema-de-seguranca-com-sem-fio-vantagens/ 
https://cdsentec.com/pt/wireless-temperature-transmitter/ 
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2020/06/02/como-comecou-essa-historia-de-transmitir-informacoes-sem-fio/ 
https://victorvision.com.br/blog/comunicacoes-sem-fio/ 
https://victorvision.com.br/blog/comunicacoes-sem-fio/ 
https://www.terra.com.br/economia/enfoque-transmissao-de-energia-sem-fio-citada-por-bolsonaro-para-roraima-e-tecnologia-distante,0e39b84962813e3d96b86eebe3aafe4f4h6w63go.html 
https://www.terra.com.br/economia/enfoque-transmissao-de-energia-sem-fio-citada-por-bolsonaro-para-roraima-e-tecnologia-distante,0e39b84962813e3d96b86eebe3aafe4f4h6w63go.html#google_vignette

- https://ciscolive.com/c/en/us/td/docs/wireless/spaces/iot-services-wireless/b_iot_services/m_ap-as-a-gateway.html 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/headsets/headset-usb-c-adapter-ds.html

- https://calendarhouse.org/gcfglobalhelp.php

- https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/9800/17-15/config-guide/b_wl_17_15_cg/m_pol_wl_ble.html

- https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/englisch/engl/news/democracy/me/media/edu_link_1571550350_39.html

- https://www.static-cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/headset-700-series/bluetooth-deployment.html

- https://www.manualslib.es/manual/797054/Cisco-8811.html?page=98#manual